Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ульяновский государственный технический университет»

«УТВЕРЖДАЮ»

«_____»___________2019 г.                                                               ______________________

Техническое задание на выполнение НИР

«Разработка экспериментального образца программной среды построения вопросно-ответных систем на основе методов интеллектуального анализа слабоструктурированных ресурсов»

Ульяновск 2019

Оглавление

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

1	НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР	5

2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР	5

3	ТРЕБОВАНИЯ К ЭО ПС В ЦЕЛОМ	6

4	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ	7

5	ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ ДАННЫМ ЭО ПС	10

6	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	10

7	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР	12

8	ЭТАПЫ НИР	12

9	ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13

10	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ	13

11	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР	13

- Определения

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями.

- Онтология –. это базы знаний специального типа, которые могут «читаться» и пониматься, отчуждаться от их разработчика и /или физически разделяться их пользователями. Онтология состоит из терминов, организованных в таксономию, их определений, атрибутов, а также связанных с ними аксиом и правил вывода.

- Слабоструктурированные ресурсы – это форма структурированных данных, не соответствующая строгой структуре таблиц и отношений в моделях реляционных баз данных, тем не менее эта форма данных содержит теги и другие маркеры для отделения семантических элементов и для обеспечения иерархической структуры записей и полей в наборе данных. Слабоструктурированные данные в данном техническом задании представлены в виде wiki-ресурсов.

- Неструктурированные ресурсы – информация, которая либо не имеет заранее определенной структуры данных, либо не организована в установленном порядке. Неструктурированные данные, как правило, представлены в форме текста, который может содержать такие данные, как даты, цифры и факты.

- Обучение базы знаний – расширение терминологической и процедурной составляющей базы знаний посредством автоматизированного извлечения знаний из слабоструктурированных и неструктурированных ресурсов с целью ее актуализации.

- Ассоциативные запросы – запросы к графовой базе знаний, предполагающие необходимость извлечения объектов и терминов предметной онтологии, имеющих между собой отношения типа «ассоциация».

- Предметно-ориентированные запросы – запросы к графовой базе знаний, предполагающие необходимость извлечения объектов и терминов предметно онтологии с учетом контекстов представляемой предметной области.

- Архитектурный стиль микросервисов — это подход, при котором единое приложение строится как набор небольших сервисов, каждый из которых работает в собственном процессе и коммуницирует с остальными используя легковесные механизмы, как правило HTTP.

- Инженерия знаний — область наук об искусственном интеллекте, связанная с разработкой экспертных систем и баз знаний. Изучает методы и средства извлечения, представления, структурирования и использования знаний.

- Вопросно-ответная система — информационная система, способная принимать вопросы и отвечать на них на естественном языке, другими словами, это система с естественно-языковым интерфейсом.

- Обозначения и сокращения

| БД | база данных |
| --- | --- |
| БЗ | база знаний |
| КПИ | контроллер периферийных интерфейсов |
| НИР | научно-исследовательская работа |
| ОЗУ | оперативное запоминающее устройство |
| ПНИЭР | прикладные научные исследования и экспериментальные разработки |
| ПрО | предметная область |
| ПО | программное обеспечение |
| ПС | программная среда |
| СУБД | система управления базой данных |
| ФЦП | Федеральная целевая программа |
| ЭО | экспериментальный образец |
| ЭВМ | электронно-вычислительная машина |
| API | Application Programming Interface |
| DIMM | Dual In-line Memory Module |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| JVM | Java Virtual Machine |
| OWL | Web Ontology Language |
| RDF (S) | Resource Description Framework (Schema) |
| REST | Representational State Transfer |
| SSD | solid-state drive |
| XML | eXtensible Markup Language |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

1.1. Наименование работы — «Разработка экспериментального образца программной среды построения вопросно-ответных систем на основе методов интеллектуального анализа слабоструктурированных ресурсов в рамках программно-аппаратного комплекса на базе платформы «Эльбрус».

1.2. Основанием для выполнения НИР «Разработка экспериментального образца программной среды построения вопросно-ответных систем на основе методов интеллектуального анализа слабоструктурированных ресурсов в рамках программно-аппаратного комплекса на базе платформы «Эльбрус» является ПНИЭР по теме «Разработка архитектуры, методов и моделей построения программно-аппаратного комплекса семантического анализа слабоструктурированных информационных ресурсов на российской элементной базе» согласно Соглашению о предоставлении субсидий № 14.607.21.0164 от 03.10.2016 г. в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР

2.1. Цель НИР — разработка экспериментального образца программной среды построения вопросно-ответных систем в рамках программно-аппаратного комплекса на базе платформы «Эльбрус» (далее – ЭО ПС) с целью проведения ряда экспериментов для проверки эффективности разработанных на предыдущих этапах ПНИЭР унифицированных моделей, методов и алгоритмов интеллектуального анализа неструктурированных и слабоструктурированных ресурсов.

2.2. Задачами НИР являются:

- экспериментальная реализация разработанной на предыдущих этапах ПНИЭР модели описания базы знаний программной среды и представлений различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов;

- экспериментальная реализация разработанных на предыдущих этапах ПНИЭР методов и алгоритмов автоматизированного процесса обучения базы знаний программной среды;

- экспериментальная реализация разработанных на предыдущих этапах ПНИЭР методов и алгоритмов предобработки различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов;

- экспериментальная реализация разработанных на предыдущих этапах ПНИЭР методов и алгоритмов семантико-когнитивного анализа различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов с применением подходов обработки естественного языка и инженерии знаний в рамках программной среды;

- экспериментальная реализация разработанных на предыдущих этапах ПНИЭР методов адаптации программной среды к различным проблемным областям посредством процесса автоматизированного обучения базы знаний с применением принципов инженерии знаний.

- реализация в форме набора сервисов, составляющих единую программную среду построения вопросно-ответных систем с целью проведения дальнейших экспериментов, подтверждающих эффективность разработанных моделей, методов и алгоритмов.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭО ПС В ЦЕЛОМ

3.1. ЭО ПС должен предоставлять необходимое программное окружение для разработки вопросно-ответных программных систем и реализовывать разработанные в рамках ПНИЭР модели, методы и алгоритмы интеллектуального анализа неструктурированных и слабоструктурированных ресурсов с возможностью развертывания на ЭВМ, реализованных на базе «Эльбрус».

3.2. Результатом НИР должен быть экспериментальный образец программной среды, позволяющий выполнять поставленные цепи и задачи НИР.

3.3. ЭО ПС должен быть реализован в виде распределенной системы, иметь серверную и клиентскую часть, с возможностью подключения нескольких клиентов.

3.4. ЭО ПС должен разрабатываться на языках программирования, поддерживаемых операционной системой платформы «Эльбрус»: C, C++, Java 6.

3.5. ЭО ПС должно основываться на архитектуре микросервисов.

3.6 Для доступа к микросервисам ЭО ПС должен использоваться архитектурный стиль REST.

3.7 Состав ЭО ПС должен включать следующие компоненты:

- сервис базы знаний;

- сервис обучения базы знаний;

- сервис хранения и предобработки различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов;

- сервис интеллектуального анализа неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов;

- сервис администрирования;

- сервис организации пользовательского интерфейса.

3.8. Форма и содержание отчетов ЭО ПС согласуются и утверждаются Заказчиком.

3.9. ЭО ПС должен обеспечивать простоту развертывания — возможность развертывать отдельную подсистему независимо от других.

3.10. ЭО ПС должен обеспечивать возможность построения следующих видов программных систем:

- система автоматизации процесса взаимодействия с клиентами на основе анализа базы знаний и корпоративной переписки;

- система поддержки принятия управленческих решений на основе анализа базы знаний и прецедентов;

- система верификации информационных потоков предприятия для обеспечения информационной безопасности;

- система автоматизации работы службы технической поддержки на основе анализа базы знаний и прецедентов.

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ

Проектная архитектура ЭО ПС представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Проектная архитектура ЭО ПС

4.1. Сервис базы знаний ЭО ПС должен:

- использовать концептуальная схему графовой базы знаний, разработанной на предыдущих этапах ПНИЭР;

- обеспечивать представление знаний о ПрО в виде прикладной онтологии;

- реализовывать разработанные на предыдущих этапах ПНИЭР модели описания базы знаний программной среды и представлений различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов;

- осуществлять импорт прикладной онтологии из OWL/RDF(S)-файлов;

- трансляцию предобработанных ресурсов, полученных из сервиса интеллектуального анализа текстовой информации, в предметно-ориентированные и ассоциативные запросы к БЗ;

- выполнение предметно-ориентированных и ассоциативных запросов к базе знаний;

- первичную обработка результатов запросов;

- взаимодействовать с сервисами ЭО ПС с применением HTTP API.

4.2 Сервис обучения базы знаний должен:

- реализовывать разработанные на предыдущих этапах ПНИЭР методы и алгоритмы автоматизированного процесса обучения базы знаний программной среды.

- обеспечивать автоматизированное извлечение знаний о ПрО из внешних открытых ресурсов;

- обеспечивать автоматизированное извлечение знаний о ПрО из внутренних корпоративных ресурсов;

- адаптировать формат извлеченных знаний к концептуальной схеме базы знаний ЭО ПС;

- расширять базу знаний ЭО ПС посредством добавления извлеченных знаний;

- взаимодействовать с сервисами ЭО ПС с применением HTTP API.

4.3. Сервис хранения и предобработки различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов должен:

- реализовывать разработанные на предыдущих этапах ПНИЭР методы и алгоритмы предобработки различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов в рамках программной среды.

- обеспечивать представление информационных ресурсов в структурированном виде (JSON и/или XML) и в неструктурированном виде (TXT);

- обеспечивать создание и удаление информационных ресурсов;

- обеспечивать хранение извлеченных данных в разрезе пользователей, коллекций, источников данных, версий и т. д;

- взаимодействовать с сервисами ЭО ПС с применением HTTP API.

4.4. Сервис интеллектуального анализа неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов должен:

- реализовывать разработанные на предыдущих этапах ПНИЭР методы и алгоритмы семантико-когнитивного анализа различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов с применением подходов обработки естественного языка и инженерии знаний в рамках программной среды;

- реализовывать разработанные на предыдущих этапах ПНИЭР методы адаптации программной среды к различным проблемным областям посредством процесса автоматизированного обучения базы знаний с применением принципов инженерии знаний;

- выполнение предобработки текстовых ресурсов;

- проведение статистического анализа текстовых ресурсов;

- поиск информационных ресурсов, соответствующих выбранным понятиям прикладной онтологии ПрО;

- взаимодействовать с сервисами ЭО ПС с применением HTTP API.

4.5. Сервис администрирования должен:

- должен иметь средства по управлению учетными записями пользователей и групп пользователей с разграниченными правами по уровню доступа:

- администратор — полный доступ к ЭО ПС;

- оператор ЭО ПС — возможность редактирования базы знаний;

- пользователь — возможность ввода исходных данных, формирования вопросов, поиска и получения ответов.

Учетные записи пользователей должны иметь возможность объединятся в группу (организацию).

- иметь простой, удобный и интуитивно понятный графический интерфейс пользователя;

- обеспечивать администрирование всех сервисов ЭО ПС;

- взаимодействовать с сервисами ЭО ПС с применением HTTP API.

4.6. Сервис организации пользовательского интерфейса должен:

- обеспечивать простой, удобный и интуитивно понятный графический интерфейс пользователя;

Интерфейсы пользователя и администратора реализуются по постановке задачи, согласованной с Заказчиком.

- настраивать исходных данные для выполнения запросов к базе знаний ЭО ПС;

- обеспечивать представление извлеченных знаний на естественном языке;

- взаимодействовать с сервисами ЭО ПС с применением HTTP API.

ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ ДАННЫМ ЭО ПС

5.1. В качестве входных данных ЭО ПС должна выступать текстовая неструктурированная или слабоструктурированная информация на русском языке в кодировке UTF-8.

5.2. В качестве выходных данных ЭО ПС выступает текстовая информация на русском языке в кодировке UTF-8, содержащая сгенерированный ответ на естественном языке.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

6.1. ЭО ПС должен иметь клиент-серверную архитектуру.

6.1. Для функционирования серверного модуля ЭО ПС необходима вычислительная система на базе сервера Эльбрус-4.4, соответствующая следующим системным требованиям:

- материнская плата в составе:

- 4 процессора Эльбрус-4С (1891ВМ8Я);

- 2 контроллера периферийных интерфейсов КПИ (1991ВГ1Я);

- видеоконтроллер Silicon Motion SM718 c выводом через разъём VGA;

- ОЗУ c модулями DIMM DDR3 ECC, 48 ГБ;

- микросхема FLASH BIOS;

- карта памяти CompactFlash 16 GB (используется для нужд двоичного транслятора).

- жесткий диск SATA 2.0 1000 ГБ 3,5”;

- серверный корпус для установки в стандартную стойку 19" высотой 1U;

- блок питания 220 В, 1400 Вт.

6.2. Для функционирования клиента ЭО ПС необходима вычислительная система, соответствующая системным требованиям, представленная в таблице 1.

Таблица 1. Системные требования клиентской части ЭО ПС

| № | Наименование/Параметры | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение экрана, не менее, px | 1920 × 1080 |
| 2 | Тактовая частота процессора, GHz/ Кол-во ядер (не менее) Тип процессора, не хуже 6 поколения | 3,0/4 Intel Core i5 |
| 3 | Оперативная память, не менее, Gb | 8 |
| 4 | Дисковое пространство, не менее - системный диск, Gb - рабочий диск, Gb - архивный диск, Gb - SSD, Gb | 500 - - 250 |
| 5 | Видеоадаптер Nvidia, не хуже | GTX 9xx |
| 6 | Сетевой адаптер | Скорость не ниже 100 Мб/с |
| 7 | Операционная система, не хуже | Windows 8.1, 10 |
| 8 | JVM | Версия не ниже 8 |

6.3. Дополнительное аппаратное и программное обеспечение не требуется.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

7.1. В процессе проведения исследований необходимо использовать современные математические методы, методы онтологического анализа, методы инженерии знаний, современные методы информационного поиска (Information Retrieval), методы статистического анализа текстовой информации, а также современные средства вычислительной техники и программного обеспечения.

7.2. Достижение цепи и решение задач НИР должно опираться на доступной проверке материалы.

7.3. Цитирование любых заимствованных сведений и данных должно сопровождаться ссылками на их источники или приводиться в виде копий документов и приложений к итоговому научно-техническому отчету о выполнении НИР.

7.4. ЭО ПС должен функционировать на вычислительных системах под управлением операционных систем семейства Эльбрус.

ЭТАПЫ НИР

8.1. Выполнение НИР проводится в 2 этапа

Таблица 2. Этапы выполнения НИР

| № | Содержание работ по этапу | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | - экспериментальная реализация модели описания базы знаний программной среды и представлений различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов; - экспериментальная реализация методов и алгоритмов автоматизированного процесса обучения базы знаний программной среды; - экспериментальная реализация методов и алгоритмов предобработки различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов; | 1 сентября 2019 г. – 1 декабря 2019 г. |
| 2 | - экспериментальная реализация методов и алгоритмов семантико-когнитивного анализа различных видов неструктурированных и слабоструктурированных информационных ресурсов с применением подходов обработки естественного языка и инженерии знаний в рамках программной среды; - экспериментальная реализация методов адаптации программной среды к различным проблемным областям посредством процесса автоматизированного обучения базы знаний с применением принципов инженерии знаний. - интеграция реализованных модулей ЭО ПС; - подготовка и оформление отчета о научно-исследовательской работе | 2 декабря 2019 г. – 31 декабря 2019 г. |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Научно-технический отчет НИР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

10.1. По итогам выполнения НИР Заказчику предоставляется отчет о выполнении НИР.

10.2. Отчетная научно—техническая продукция по этапам НИР представляется заказчику за 7 дней до окончания срока выполняемого этапа.

10.3. Научно-технический отчет о выполнении НИР предоставляются на бумажном и электронном носителях.

10.4. Отдельные положения настоящего технического задания могут уточняться и дополняться по взаимному согласию сторон.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

Начало работы – 1 сентября 2019 г., окончание работы в целом – 31 декабря 2019 г.

| Подрядчик: ________________ | Заказчик: ________________ В.С. Мошкин |
| --- | --- |